Lucrare de laborator

Sistem inteligent pentru detectarea energiei verzi si măsurarea acesteia

2022-2023

CUPRINS

1. Obiectivele lucrării..............................................................................1

2. Scurtă descriere Arduino.....................................................................1

3. Descrierea componentelor necesare ................................................. 2

4. Descrierea lucrării............................................................................... 5

5. Montajul propriu-zis ........................................................................... 7

6. Desfășurarea lucrării..........................................................................10

7. Rezolvarea lucrării..............................................................................17

- Obiectivele lucrării

Lucrarea de laborator are ca scop crearea unui sistem inteligent pentru detectarea energiei verzi si măsurarea acesteia.

Studenții vor începe familiarizarea cu mediul de dezvoltare Arduino, modul în care se programează mediul de dezvoltarea, cum se va lucra cu datele colectate de la senzori, reproducerea unui anemometru prin intermediul unui senzor de magneți și invățarea unor concepte de energie verde.

- Scurtă descriere a Arduino

Arduino este o platformă open-source utilizată pentru construirea de proiecte electronice. Arduino constă atât într-o placă de circuite programabile fizic (microcontroller), cât și într-o parte de software sau pe scurt IDE (Integrated Development Environment) care rulează pe computerul dvs. Acesta este folosit pentru a scrie și încărca codul computerului pe un board fizic.

IDE-ul Arduino utilizează o versiune simplificată a C++, facilitând învățarea programării. În cele din urmă, Arduino oferă un factor de formă standard care elimină funcțiile microcontrolerului într-un pachet mai accesibil. UNO este una dintre cele mai populare plăci din familia Arduino și reprezintă o alegere excelentă pentru începători.

Descriere modulului intern de pe placa Arduino

Porturile de pe placă:

• B (pini digital de la 8 la 13)

• C (pini analogici de intrare)

• D (pini digitali de la 0 la 7)

Fiecare port este controlat de 3 regiștrii (aceștia sunt cei definiți în limbajul Arduino): DDR, PORT și PIN.

Registrul DDR determină tipul pinului: intrare/ ieșire

Registrul PORT controlează starea pinului: high sau low și citește, totodată, starea de input setată pinului (echivalentul din Arduino pentru pinMode() ).

Regiștrii DDR și PORT pot fi amândoi scriși și citiți.

Regiștrii PIN corespund stării de input, pot fi doar citiți.

Fiecare bit din acești regiștrii corespunde unui singur pin.

Există 3 porturi:

• PORTD (DDRD, PORTD, PIND)

• PORTB (DDRB, PORTB, PINB)

• PORTC (DDRC, PORTC, PINC)

3.  Descrierea componentelor necesare

-Placă de dezvoltare Arduino UNO + cablu USB de tip A-B

Placă de dezvoltare Arduino UNO

Caracteristici tehnice:

- Tensiune de funcționare: 5V;

- Tensiune de alimentare Jack: 7V - 12V;

- Pini de I/O: 14;

- Pini PWM: 6 (din cei 14 de I/O);

- Pini ADC: 8;

- Memorie flash: 32kB (8 ocupați de bootloader);

- Comunicație TWI, SPI și UART;

- Frecvență de funcționare: 16 MHz.

## -Senzor de lumină Adafruit ALS-PT19

ALS-PT19
Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: 2,5 V până la 5,5 V

- Iesire analogică

- Răspuns rapid pentru spectrul ochiului uman

- Raport ridicat de suprimare a radiației infraroșii

- Performanta la temperatura garantata, -40C pănă la 85C

- Variație mică a sensitivității pentru diverse surse de lumină

- Liniaritate bună a iesirii pe o gamă largă de iluminare

- Dimensiuni: 7,8 x 10,6 x 2,4 mm

- Greutate: 0,2 g

## -Senzor magnetic:

## HALL

Caracteristici tehnice:

- Măsurare precisă de câmp magnetic

- Consum mic de energie

- Măsurare 3D, liniară, unghiulară și de rotație

- Gamă de temperatură versatilă

-LCD

# LCD 1602

Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: 5V;

- Curent: 1.1mA;

- Tensiune de alimentare backlight: 4.2V;

- Curent backlight: 100mA.

- Dimensiuni: 80mm x 36mm x 12mm

4. Descrierea lucrării

Se va crea un sistem având ca unitate de calcul un modul Arduino UNO , la care se vor atașa, folosind o placă de experiment (breadboard), un senzor de lumină, un senzor de vânt, realizat din piese din plastic construite cu o imprimantă 3D, un magnet și un senzor de magnet, și un display LCD pentru afișare datelor preluate de la senzori și a diferitelor mesaje adiționale.

Sistemul o să stea intr-o stare de așteptare, în care display-ul LCD este oprit pentru a economisi energie. Acesta poate fi pornit dintr-un întrerupător pentru a verifica dacă este funcțional, dar dacă senzorul de lumină și anemometrul nu sunt activi, LCD-ul va afișa un mesaj care va preciza că nu există energie verde disponibilă. LCD-ul se mai poate activa dacă senzorii transmit date indiferent dacă întrerupătorul este pornit sau oprit. În acest caz pe LCD se va afișa un mesaj care precizează că energia verde este existentă și intensitatea acesteia ( viteza vantului, intensitatea luminii).

Anemometrul va funcționa pe baza de magnet și senzor de magnet. Se va considera într-o stare inactivă dacă senzorul se află in aceeași stare de mai mult de 10 secunde, oricare ar fi aceasta.

Fiind un sistem care se bazează doar pe doi senzori si un afișaj LCD, complexitatea pentru a realiza circuitul este mică, ceea ce reprezinta un plus la capitolul de familiarizare cu sistemul de dezvoltare Arduino fiind important ca orice student care nu a mai folosit Arduino să înțeleagă atât ușurința de dezvoltare cât și capacitățile acestuia.

Schema electrică

Schema montajului

5. Montajul propriu-zis

Pașii necesari pentru crearea montajului:

a)Placuța Arduino la breadboard:

- Pinul de +5V și GND se leagă la breadboard;

b) Senzor de lumina

- Pinul de +5V și GND se leagă la breadboard;

c)Senzor magnetic

e) LCD

- Pinul VDD se leagă la +5V la breadboard;

- Pinul VO se leagă la pinul din mijloc al potențiometrului;

- Pinul RS se leagă la pinul 8 al placuței Arduino;

- Pinul RW se leagă la pinul GND la breadboard;

- Pinul E se leagă la pinul 9 al plăcuței Arduino;

- Pinul D4 se leagă la pinul 10 al plăcuței Arduino;

- Pinul D5 se leagă la pinul 11 al plăcuței Arduino;

- Pinul D6 se leagă la pinul 12 al plăcuței Arduino;

- Pinul D7 se leagă la pinul 13 al plăcuței Arduino;

- Pinul A se leagă la +5V la breadboard;

f) Montajul realizat:

6. Desfășurarea lucrării

Pentru învățarea corectă și pentru a înțelege fiecare component în parte, am hotarât să împărțim această lucrare în 4 laboratoare:

1.Senzorul de lumina

2.Senzor magnetic

3.LCD

4. Conectarea tuturor componentelor

1.Senzorul de lumină:

Componente necesare:

-Placuta arduino

-Breadboard

-Senzor de lumină (ALS PI 19)

-Fire

Schema electrică

Introduce codul de mai jos

| void setup() { |  |
| --- | --- |
|  |  | Serial.begin(9600); |
|  |  | } |
|  |  | void loop() { |
|  |  | // reads the input on analog pin A0 (value between 0 and 1023) |
|  |  | int analogValue = analogRead(A0); //trimitem date prin pinu AO |
|  |  | //verificați valorile afisate în terminal |
|  |  | Serial.print("Analog reading = "); |
|  |  | Serial.print(analogValue); // the raw analog reading |
|  |  | // We'll have a few threshholds, qualitatively determined |
|  |  | if (analogValue < /*valoarea dark*/) { |
|  |  | Serial.println(" - Dark"); |
|  |  | } |
|  |  | else if (analogValue < /*valoare dim*/ ) { |
|  |  | Serial.println(" - Dim"); |
|  |  | } |
|  |  | else if (analogValue < /*valaore light*/ ) { |
|  |  | Serial.println(" - Light"); |
|  |  | } |
|  |  | else if (analogValue < /*valoare bright*/ ) { |
|  |  | Serial.println(" - Bright"); |
|  |  | } |
|  |  | else { |
|  |  | Serial.println(" - Very Bright"); |
|  |  | } |
|  |  | delay(500); |

Arduino Ide:

Vedem în partea de sus “Select Board”, selectăm placută arduino uno

Apăsăm pe upload

Dacă nu ne dă erori , putem continua.

În partea de sus , în secțiunea „tools”, găsim “Serial monitor”

O să se deschidă jos o parte de terminal unde o să ne afiseze valorile citite (=intensitatea luminii). Cerința este de a nota valori pentru diferite stări (dark, roomlight, light,bright și very bright).

(Sfat, pentru dark: acoperim cu degetul senzorul de lumină si notam valoarea citita de la senzorul de lumina; la fel, light este valoarea dintr-o camera luminată moderat si pentru valorea very bright putem aprinde lanterna de la telefon și citim valoarea. Pentru roomlight si bright, ne luam intervale aflate între dark și light, respective light si very bright)

2.Senzor magnetic

Componente necesare:

-Placuta arduino

-Breadboard

-Senzor magnetic

-Fire

Urmărim pasii de la laboratorul 1 și realizăm circuitul.

După care realizăm cerințele evidențiate in cod

const int hallPin = A1 ;     // initializing a pin for the sensor output

const int ledPin =  13 ;     // initializing a pin for the led. Arduino has built in led attached to pin 13

// variables will change :

int hallState = 0 ;          // initializing a variable for storing the status of the hall sensor.

void setup ( )

// Setarea pinului la care este conectat ledul ca pin de iesire

// Inițiere pin de senzor ca pin de intrare în Arduino :

Serial.begin( 9600 ) ;

}

void loop ( )

// Citire senzorului și stocarea stării efectului hall

// Verificarea dacă starea modulului este ridicată sau scăzută (high or low)

// Aprinde LED-ul dacă starea modulului este ridicată (high)

}

else {

// stingere led

}

}

3.LCD

Componente necesare:

-Placuta arduino

-Breadboard

-LCD

-Rezitență

-Fire

Urmărim pasii de la laboratorul 1 și realizăm circuitul.

După care realizăm cerințele evidențiate in cod

// include the library code:

#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library by associating any needed LCD interface pin

// with the arduino pin number it is connected to

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {

// setați numărul de coloane și rânduri al ecranului LCD

// Imprimați un mesaj pe LCD.

}

void loop() {

// setați cursorul pe coloana 0, linia 1

// (notă: linia 1 este al doilea rând, deoarece numărarea începe cu 0):  // print the number of seconds since reset

lcd.print(millis() / 1000);

}

7. Rezolvarea lucrării

Proiect realizat de studenții următori, de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Profilul Calculatoare, anul IV, an universitare 2022-2023:

- Eduard Olteanu

- Teleki Ferenc-Tibor

- Momoi Alexandru

- Morel Irina

- Tudorache Robert Cosmin

- Niculae Florin

- Gheorghe Luca Teodor